MANUEL DE CONFIGURATION

Autocom IP / IPPBX

ZYCOO CooVox-U20-A4

Variante 4 ports FXO — Configuration complète, IVR et files d'attente

Version du document : 1.0
Date : 05/05/2026

# Avertissement

Ce manuel décrit la configuration d'un autocom IP Zycoo CooVox-U20-A4 (version comportant 4 ports FXO analogiques intégrés permettant le raccordement à 4 lignes opérateur classiques). Le firmware de référence est la version 3.x. Les libellés des menus de l'interface d'administration peuvent légèrement varier selon la version du firmware installée. Lorsque cela est utile, le libellé anglais d'origine est indiqué entre parenthèses.

Avant toute modification en production, une sauvegarde complète de la configuration est fortement recommandée (voir chapitre 12 : Sauvegarde et restauration).

Attention : Les opérations décrites dans ce manuel modifient le comportement téléphonique de l'entreprise. Effectuez les changements en dehors des heures ouvrées et conservez systématiquement une sauvegarde récente.

# Sommaire

Le sommaire ci-dessous se met à jour automatiquement dans Microsoft Word : clic droit sur le sommaire puis « Mettre à jour les champs », ou appuyez sur F9.

Sommaire — appuyez sur F9 dans Word pour le mettre à jour.

# 1. Présentation du Zycoo CooVox-U20-A4

Le Zycoo CooVox-U20-A4 est un autocom IP (IPPBX) destiné aux petites et moyennes entreprises. Construit autour d'Asterisk, il offre une interface web complète permettant la gestion des extensions SIP, des trunks d'opérateur (SIP et analogiques), des plans de numérotation, des serveurs vocaux interactifs (IVR) et des files d'attente (call queues).

Le suffixe « A4 » désigne la variante équipée de 4 ports FXO analogiques intégrés (Foreign eXchange Office). Ces ports permettent de raccorder directement 4 lignes téléphoniques classiques fournies par un opérateur historique (RTC ou box opérateur disposant de ports RJ-11 analogiques), en complément ou en remplacement des trunks SIP. C'est la configuration typique pour les entreprises souhaitant conserver des lignes analogiques de secours, ou ne disposant pas encore d'un trunk SIP de l'opérateur.

## 1.1 Caractéristiques techniques du CooVox-U20-A4

| Caractéristique | Valeur |
| --- | --- |
| Modèle | CooVox-U20-A4 |
| Type d'équipement | Autocom IP / IPPBX |
| Utilisateurs enregistrés | Jusqu'à 100 |
| Appels simultanés | 30 |
| Ports FXO intégrés | 4 (lignes analogiques opérateur) |
| Ports FXS intégrés | 0 (aucun port pour téléphone analogique de série) |
| Ports Ethernet | 2 × RJ-45 (LAN + WAN) |
| Port console | RJ-45 série |
| Port USB | 1 × USB 2.0 (sauvegardes externes, clé USB) |
| Protocoles VoIP | SIP, IAX2 |
| Codecs audio | G.711 a-law, G.711 µ-law, G.722, G.729, GSM, OPUS |
| Codecs vidéo | H.263, H.263+, H.264 (selon firmware) |
| IVR multi-niveaux | Oui |
| Files d'attente / Call Center | Oui (illimité, stratégies multiples) |
| Conférence audio | Oui (rooms multi-participants) |
| Enregistrement des appels | Oui (sur stockage interne ou USB) |
| Sauvegarde automatique | Oui (FTP, SFTP, e-mail, USB) |
| Interface d'administration | Web HTTPS, multilingue |
| Alimentation | 12 V CC, ~1,5 A |
| Dimensions | 240 × 175 × 44 mm (1U rackable avec kit) |

## 1.2 Vue de la façade et de l'arrière

Façade :

Voyant Power (alimentation)

Voyant Run (système opérationnel — clignote lentement à l'état nominal)

Voyants LAN et WAN (état des liens Ethernet)

Voyants FXO 1 à 4 (état de chacune des 4 lignes analogiques)

Bouton Reset (réinitialisation usine, à enfoncer ~10 s)

Arrière :

Connecteur d'alimentation 12 V CC

Port LAN (RJ-45) — réseau local interne

Port WAN (RJ-45) — accès Internet ou liaison opérateur

4 prises RJ-11 « FXO 1 à 4 » — raccordement des lignes analogiques opérateur

Port USB 2.0

Port console série (RJ-45)

Note : Le CooVox-U20-A4 ne dispose pas de port FXS d'origine. Pour raccorder des téléphones analogiques (postes filaires classiques, fax) directement sur l'autocom, utilisez plutôt une variante S4 ou A2S2, ou ajoutez une passerelle ATA externe (ex. Grandstream HT801, HT802, HT813) qui fournit des ports FXS via le réseau IP.

# 2. Première mise en service

## 2.1 Contenu de la boîte

1 × Autocom CooVox-U20 / U20-V3

1 × Bloc d'alimentation 12 V CC

1 × Câble Ethernet RJ-45

1 × Guide de démarrage rapide

Modules optionnels : carte FXO/FXS (à insérer en interne)

## 2.2 Branchement physique

Reliez le port LAN du CooVox-U20-A4 au switch du réseau local.

Reliez chacune des lignes analogiques de l'opérateur aux 4 ports RJ-11 FXO 1 à 4. Notez l'affectation : par exemple, FXO1 = ligne principale 24 12 34 56, FXO2 = ligne secondaire, etc.

Si nécessaire, reliez le port WAN à votre routeur Internet (utile si vous utilisez un trunk SIP en parallèle des FXO).

Reliez l'alimentation 12 V CC fournie.

Mettez l'appareil sous tension. Patientez 2 à 3 minutes : la LED « Run » doit clignoter régulièrement.

Vérifiez que les voyants FXO 1 à 4 s'allument lorsque les lignes analogiques sont actives (présence de ligne).

## 2.3 Réinitialisation usine

Si vous reprenez un équipement déjà configuré, effectuez une réinitialisation usine pour partir d'une configuration saine :

Appareil sous tension, attendez l'amorçage complet (LED Run clignotante).

Maintenez le bouton Reset enfoncé environ 10 secondes jusqu'à ce que les LED clignotent simultanément.

Relâchez. L'autocom redémarre avec les paramètres d'usine.

Attention : La réinitialisation efface toutes les configurations, extensions, files d'attente et fichiers vocaux importés.

# 3. Accès à l'interface d'administration

## 3.1 Adresse IP par défaut

| Interface | Mode | Adresse par défaut |
| --- | --- | --- |
| LAN | IP statique | 192.168.10.100 / 24 |
| WAN | Client DHCP | Attribuée par le réseau (sinon 192.168.11.100) |

## 3.2 Identifiants administrateur par défaut

| Champ | Valeur |
| --- | --- |
| URL | https://192.168.10.100 |
| Nom d'utilisateur | admin |
| Mot de passe | admin |

Attention : Modifiez impérativement le mot de passe administrateur par défaut lors de la première connexion. Voir section 13.1.

## 3.3 Première connexion

Configurez votre PC sur le sous-réseau 192.168.10.0/24 (par exemple 192.168.10.50 / 255.255.255.0).

Ouvrez un navigateur et saisissez l'URL https://192.168.10.100.

Acceptez l'avertissement de certificat (auto-signé).

Connectez-vous avec admin / admin.

L'assistant de configuration initiale (Setup Wizard) s'affiche : suivez les étapes ou cliquez sur « Skip » pour aller directement au tableau de bord.

# 4. Configuration réseau

Menu : Système → Réseau (System → Network).

## 4.1 Adresse IP fixe sur le LAN

Recommandé en production pour faciliter la déclaration dans les téléphones IP et les firewalls.

Ouvrez Système → Réseau → LAN.

Mode : Static IP.

Saisissez l'adresse IP, le masque et la passerelle conformes à votre LAN.

Renseignez les serveurs DNS (par ex. 8.8.8.8 et 1.1.1.1).

Enregistrez et redémarrez le service réseau lorsque demandé.

Note : Après changement d'adresse IP, vous devez vous reconnecter à la nouvelle URL.

## 4.2 NTP (synchronisation horaire)

Menu Système → Date & Heure (System → Date & Time).

Cochez « Activer NTP ».

Serveur NTP : pool.ntp.org ou ntp.afrikimmo.local si vous avez un serveur interne.

Fuseau horaire : Africa/Libreville, Africa/Abidjan, Europe/Paris, etc.

Astuce : L'horodatage exact est essentiel pour les enregistrements d'appels, les tickets et les fichiers de logs.

## 4.3 Sécurisation de l'accès web

Forcer HTTPS (menu Sécurité → Service Settings).

Restreindre l'accès au sous-réseau d'administration via les listes blanches IP.

Activer le pare-feu intégré (Sécurité → Firewall).

Activer Fail2Ban pour bloquer les tentatives de force brute SIP/SSH.

# 5. Configuration des extensions SIP

Une extension correspond à un poste téléphonique interne. Chaque utilisateur ou poste doit disposer de sa propre extension.

## 5.1 Création d'une extension

Menu Téléphonie → Extensions (Telephony → Extensions).

Cliquez sur « Ajouter une extension » (Add Extension) puis choisissez SIP.

Renseignez les champs essentiels (voir tableau ci-dessous).

Cliquez sur Enregistrer.

Cliquez sur « Apply Changes » en haut de l'écran pour appliquer la configuration.

## 5.2 Champs principaux d'une extension SIP

| Champ | Description | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Numéro d'extension | Numéro court interne | 1001 |
| Nom complet | Affiché sur l'écran des téléphones | Jean DUPONT |
| Mot de passe SIP | Secret du compte SIP (>= 12 caractères, alphanumérique) | Afk!2026_x9P |
| Adresse e-mail | Pour la messagerie vocale → mail | j.dupont@afrikimmo.com |
| Voicemail | Activé / Désactivé | Activé |
| Code PIN voicemail | 4 à 6 chiffres | 1234 |
| NAT | Activer si le poste est derrière un NAT | Yes |
| DTMF Mode | rfc2833 (recommandé) | rfc2833 |
| Call Waiting | Double appel autorisé | Oui |
| Call Recording | Enregistrement des appels | Au choix |

## 5.3 Plan de numérotation interne recommandé

| Plage | Usage |
| --- | --- |
| 1000 – 1099 | Direction et encadrement |
| 1100 – 1199 | Service commercial |
| 1200 – 1299 | Service technique / SAV |
| 1300 – 1399 | Comptabilité / Administration |
| 1400 – 1499 | Accueil / Standardistes |
| 1500 – 1599 | Salles de réunion / postes communs |
| 8000 – 8099 | Files d'attente (queues) |
| 9000 – 9099 | IVR / Serveurs vocaux |

## 5.4 Configuration sur le téléphone IP

Sur un téléphone IP (Yealink, Fanvil, Grandstream, Snom, etc.), configurez :

| Paramètre du téléphone | Valeur |
| --- | --- |
| SIP Server / Registrar | 192.168.10.100 (IP du Zycoo) |
| Port SIP | 5060 (UDP) ou 5061 (TLS) |
| Username / Auth Name | Numéro d'extension (ex. 1001) |
| Password | Mot de passe SIP de l'extension |
| Display Name | Nom complet de l'utilisateur |
| Outbound Proxy | Vide (sauf cas particulier) |
| Transport | UDP par défaut, TLS si activé sur le PBX |

# 6. Configuration des trunks SIP (lignes externes)

Un trunk SIP est la ligne d'opérateur permettant de passer et recevoir des appels vers le réseau téléphonique public. Le CooVox-U20 supporte les trunks SIP, IAX2, ainsi que les lignes analogiques (FXO) si la carte d'extension est installée.

## 6.1 Création d'un trunk SIP

Menu Téléphonie → Trunks (Telephony → Trunks).

Cliquez sur « Ajouter un trunk » → SIP Trunk.

Renseignez les paramètres fournis par votre opérateur (voir tableau).

Cliquez sur Enregistrer puis Apply Changes.

Vérifiez le statut : il doit passer à « Registered » sous 30 secondes.

## 6.2 Paramètres typiques d'un trunk SIP

| Champ | Description | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Trunk Name | Libellé interne | trunk_orange |
| Type | Register / Peer | Register |
| Hostname / IP du SBC | Fournie par l'opérateur | sbc.orange.cm |
| Username | Identifiant SIP | 237xxxxxxx |
| Authentication name | Identique au username, sauf indication contraire | 237xxxxxxx |
| Password / Secret | Mot de passe SIP fourni par l'opérateur | ******** |
| From User | Numéro public sortant | +237xxxxxxx |
| From Domain | Domaine SIP de l'opérateur | sbc.orange.cm |
| Codecs autorisés | G.711-A, G.711-µ, G.729 (selon contrat) | alaw, ulaw |
| DTMF Mode | rfc2833 (recommandé) | rfc2833 |
| Qualify | Surveillance par OPTIONS toutes les 60 s | Yes |

## 6.3 Configuration des trunks FXO (lignes analogiques)

Le CooVox-U20-A4 dispose de 4 ports FXO permettant de raccorder directement 4 lignes analogiques opérateur. Chaque port FXO correspond automatiquement à un trunk FXO créé par le système, qu'il faut ensuite configurer et associer à des routes entrantes / sortantes.

### 6.3.1 Visualisation des trunks FXO

Menu Téléphonie → Trunks (Telephony → Trunks).

Sélectionnez l'onglet « FXO » ou « Analog Trunks ».

Quatre trunks apparaissent : FXO-1, FXO-2, FXO-3, FXO-4 (selon la connexion physique).

Cliquez sur l'icône d'édition à droite de chaque trunk pour le configurer.

### 6.3.2 Paramètres importants d'un trunk FXO

| Champ | Description | Valeur recommandée |
| --- | --- | --- |
| Trunk Name | Libellé interne | fxo1_orange_principal |
| Caller ID Detection | Méthode de détection du numéro de l'appelant | FSK Bell 202 (France/Afrique francophone) |
| Caller ID Start | Quand lire le Caller ID (avant ou après la 1ère sonnerie) | After Ring |
| Tone Country | Tonalités du pays (occupé, libre…) | fr (France) ou cm (Cameroun) selon le pays |
| Echo Cancellation | Annulation d'écho | Yes |
| Echo Training | Apprentissage d'écho au début de l'appel | Yes (400) |
| TX Gain / RX Gain | Niveaux d'émission/réception | 0 par défaut, ajuster en cas d'écho ou de volume faible |
| Busy Detection | Détection de raccrochage côté opérateur | Yes |
| Busy Count | Nombre de tonalités d'occupation avant raccrochage | 4 |
| Hangup Polarity | Détection de raccrochage par inversion de polarité | Yes (si supporté par l'opérateur) |
| DAHDI Channel | Numéro du canal matériel correspondant | 1, 2, 3 ou 4 (lecture seule) |

### 6.3.3 Calibration des tonalités

Les opérateurs téléphoniques de chaque pays utilisent des tonalités (occupation, sonnerie, raccrochage) légèrement différentes. Une mauvaise détection se traduit par des appels qui ne raccrochent pas automatiquement, des canaux occupés en permanence, ou des appels rejetés.

Menu Téléphonie → Paramètres analogiques (Analog Settings).

Lancez le « Tone Detection » ou « PSTN Detection » sur chaque port FXO.

Décrochez sur la ligne ciblée pour fournir un signal pendant la calibration.

Le système détecte et enregistre les tonalités spécifiques de votre opérateur.

Refaites la procédure pour chaque port FXO dont l'opérateur ou la ligne diffère.

Astuce : Si vous constatez que les appels reçus sur FXO ne raccrochent pas et que le canal reste occupé, c'est presque toujours un problème de Tone Country ou de Busy Detection. Refaites la calibration et envisagez d'activer Hangup Polarity côté opérateur.

### 6.3.4 Routes sortantes via les FXO

Pour utiliser les lignes analogiques en sortie (par exemple si le trunk SIP est saturé ou indisponible), créez une route sortante de secours qui pointe vers les trunks FXO.

Menu Téléphonie → Outbound Routes → Ajouter.

Nom : route_secours_fxo.

Pattern : identique à votre route principale (ex. _0X.).

Trunks : ajoutez FXO-1, FXO-2, FXO-3, FXO-4 dans cet ordre.

Le système prendra automatiquement la première ligne libre.

Placez cette route en dessous de la route SIP principale dans la liste pour qu'elle serve de secours.

### 6.3.5 Routes entrantes via les FXO

Chaque ligne FXO peut acheminer ses appels entrants vers une destination différente : un IVR commun, une extension directe, une file d'attente, un groupe de sonnerie, etc.

Menu Téléphonie → Inbound Routes → Ajouter.

Nom : entree_fxo1, entree_fxo2, etc.

Trunk : sélectionnez le trunk FXO correspondant.

Pas de DID nécessaire (les lignes analogiques n'ont pas de SDA).

Destination : IVR ivr_accueil_afrikimmo (ou autre selon usage de la ligne).

Note : Si vous voulez que les 4 FXO aboutissent toutes au même IVR, créez une seule Inbound Route et sélectionnez les 4 trunks FXO comme sources.

### 6.3.6 Groupe de trunks FXO (sortie en pool)

Menu Téléphonie → Trunk Groups (selon firmware) ou créez un groupe DAHDI g0.

Ajoutez les 4 ports FXO au groupe.

Stratégie : Round-robin (équilibrage) ou Linear (FXO1 d'abord).

Référencez ce groupe dans les Outbound Routes au lieu d'un trunk individuel.

## 6.4 NAT et SBC (trunks SIP)

Si le CooVox-U20 est derrière un routeur NAT et que l'opérateur SIP est public :

Activez NAT = Yes dans le trunk et dans la configuration SIP générale.

Renseignez l'adresse IP publique fixe (ou un FQDN dynamique) dans Téléphonie → Paramètres SIP → External IP.

Ouvrez les ports requis (UDP 5060 et plage RTP 10000-20000) sur votre routeur.

Privilégiez l'usage d'un SBC ou d'un trunk TLS si l'opérateur le propose.

# 7. Plan de numérotation

## 7.1 Routes sortantes (Outbound Routes)

Les routes sortantes définissent quels appels partent par quel trunk, selon le numéro composé.

Menu Téléphonie → Outbound Routes.

Cliquez sur Ajouter (Add Outbound Route).

Renseignez les champs ci-dessous.

| Champ | Exemple |
| --- | --- |
| Nom de la route | vers_operateur |
| Pattern (motif) | _X. (tous les numéros) / _0X. (numéros nationaux) / _00X. (international) |
| Strip | 0 (nombre de chiffres à retirer du numéro composé) |
| Prepend | +237 (préfixe à ajouter avant l'envoi à l'opérateur) |
| Trunk | trunk_orange |
| Mot de passe (PIN) | Optionnel : restreint l'usage par code |
| Permission | Internal / External / Long Distance |

Note : Le caractère « _ » indique un motif. X = un chiffre 0-9, Z = 1-9, N = 2-9, le « . » signifie « un ou plusieurs caractères ».

## 7.2 Routes entrantes (Inbound Routes)

Les routes entrantes acheminent les appels reçus vers la bonne destination interne.

Menu Téléphonie → Inbound Routes.

Cliquez sur Ajouter.

Champs : Nom, DID number, Trunk, Destination (extension, IVR, file d'attente, sonnerie de groupe…).

| Champ | Exemple |
| --- | --- |
| Nom | accueil_general |
| DID Number | +237xxxxxxx (votre numéro public) |
| Trunk | trunk_orange |
| Destination | IVR : ivr_accueil_afrikimmo |
| Plage horaire | Heures ouvrées 08h-18h (lun-ven) |

Astuce : Vous pouvez créer deux routes entrantes pour le même DID : une heures ouvrées qui pointe vers l'IVR, une hors heures ouvrées qui pointe vers une boîte vocale ou un message d'absence.

## 7.3 Plages horaires (Time Conditions)

Menu Téléphonie → Time Groups : créez des plages (par ex. lun-ven 08h-18h).

Menu Téléphonie → Time Conditions : associez une plage à une destination différente selon l'heure.

# 8. Téléchargement et gestion des fichiers vocaux

## 8.1 Format requis

Le CooVox-U20 attend des fichiers WAV au format télécom standard :

| Paramètre | Valeur attendue |
| --- | --- |
| Conteneur | WAV |
| Codec | PCM signé 16 bits |
| Fréquence d'échantillonnage | 8 000 Hz |
| Canaux | Mono |
| Taille maximale | ≈ 10 Mo (selon firmware) |
| Encodages alternatifs acceptés | GSM (.gsm), µ-law / A-law |

Attention : Un MP3, un WAV stéréo ou un WAV à 44 kHz sera refusé ou produira un son saccadé. Convertissez systématiquement avant l'import.

## 8.2 Conversion d'un MP3 en WAV téléphonique avec ffmpeg

# WAV PCM 8 kHz mono 16-bit (format universel Asterisk / Zycoo) ffmpeg -i ivr_afrikimmo.mp3 -ar 8000 -ac 1 -sample_fmt s16 ivr_afrikimmo.wav # Variante µ-law (USA) ffmpeg -i ivr_afrikimmo.mp3 -ar 8000 -ac 1 -acodec pcm_mulaw ivr_afrikimmo_ulaw.wav # Variante A-law (Europe / Afrique francophone) ffmpeg -i ivr_afrikimmo.mp3 -ar 8000 -ac 1 -acodec pcm_alaw ivr_afrikimmo_alaw.wav # Format GSM (compatible Asterisk historique) ffmpeg -i ivr_afrikimmo.mp3 -ar 8000 -ac 1 ivr_afrikimmo.gsm

## 8.3 Import du fichier sur le PBX

Menu Audio → Custom Prompts (ou Téléphonie → Voice Prompts selon firmware).

Cliquez sur « Upload ».

Sélectionnez le fichier WAV converti.

Donnez-lui un nom explicite, par exemple : accueil_afrikimmo_jour.

Cliquez sur Save.

Le fichier apparaît désormais dans la liste des messages disponibles pour les IVR, files d'attente et messageries.

## 8.4 Enregistrement direct depuis un poste interne

Alternative à la conversion : vous pouvez aussi enregistrer un message directement depuis un poste interne.

Menu Audio → Record Prompt.

Sélectionnez l'extension qui servira à enregistrer (par ex. 1001).

Cliquez sur « Record » : le poste sonne.

Décrochez, parlez après le bip, raccrochez.

Le fichier est enregistré et nommé.

# 9. Configuration du serveur vocal interactif (IVR)

L'IVR (Interactive Voice Response) est le serveur vocal qui accueille l'appelant, lit un message et propose un menu de choix « Tapez 1, Tapez 2… ».

## 9.1 Création d'un IVR

Menu Téléphonie → IVR (Telephony → IVR).

Cliquez sur Ajouter (Add IVR).

Renseignez les champs (voir tableau).

Enregistrez puis Apply Changes.

| Champ | Description | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Nom de l'IVR | Identifiant interne | ivr_accueil_afrikimmo |
| Numéro IVR | Numéro interne d'accès direct | 9000 |
| Welcome Prompt | Fichier audio principal d'accueil | accueil_afrikimmo_jour |
| Réponse différée | Délai avant lecture (sec.) | 1 |
| Timeout (digit) | Délai d'attente d'une touche (sec.) | 5 |
| Tentatives autorisées | Nombre de re-lectures avant raccrochage | 3 |
| Sortie sur timeout | Destination si pas de touche | Hangup ou extension 1400 |
| Sortie sur erreur | Destination si touche invalide | Replay menu |
| Direct Dial | Autorise la composition directe d'une extension | Activé |

## 9.2 Mappage des touches (Key Press Events)

Pour chaque touche du clavier (0-9, *, #), définissez l'action correspondante.

| Touche | Destination | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Extension 9001 (sous-IVR Infos entreprise) | Pour des informations sur l'entreprise AFRIKIMMO et nos services |
| 2 | Extension 9002 (sous-IVR Produits) | Pour des informations sur nos produits |
| 3 | File d'attente 8001 (Commercial) | Pour parler à un agent du service commercial |
| 4 | Extension 1001 (Direction Générale) | Pour contacter la Direction Générale |
| 5 | Voicemail extension 1400 | Pour plus d'informations / messagerie d'accueil |
| i (invalid) | Replay menu | Touche non prévue |
| t (timeout) | Hangup | Pas de saisie après 3 tentatives |

## 9.3 Affectation de l'IVR à une route entrante

Menu Téléphonie → Inbound Routes.

Modifiez la route entrante associée à votre numéro public.

Champ Destination : choisissez « IVR » puis sélectionnez ivr_accueil_afrikimmo.

Enregistrez et appliquez.

## 9.4 Test de l'IVR

Depuis un poste interne, composez le numéro de l'IVR (ex. 9000).

Vérifiez la lecture du message d'accueil.

Tapez 1, 2, 3, 4 puis 5 pour vérifier chaque routage.

Vérifiez le comportement timeout (ne rien taper) et invalid (taper 9).

## 9.5 Exemple complet : IVR AFRIKIMMO

Texte du message d'accueil tel que synthétisé en MP3 puis converti en WAV téléphonique :

Bienvenue à AFRIKIMMO, votre entreprise immobilière agréée. Pour des informations sur l'entreprise AFRIKIMMO et nos services, tapez 1. Pour des informations sur nos produits, tapez 2. Pour parler à un agent du service commercial, tapez 3. Pour contacter la Direction Générale AFRIKIMMO, tapez 4. Pour plus d'informations, tapez 5.

Procédure complète :

Générer le MP3 avec gTTS ou edge-tts (voix française féminine).

Convertir en WAV PCM 8 kHz mono via ffmpeg (voir 8.2).

Uploader le fichier dans Audio → Custom Prompts sous le nom accueil_afrikimmo_jour.

Créer l'IVR ivr_accueil_afrikimmo (numéro 9000) avec ce message en Welcome Prompt.

Mapper les touches selon le tableau de la section 9.2.

Affecter l'IVR à la route entrante du DID public AFRIKIMMO.

Tester depuis un téléphone externe.

# 10. Files d'attente (Call Queues)

Les files d'attente permettent de répartir les appels entrants entre plusieurs agents (téléopérateurs commerciaux, support technique, service après-vente, etc.). Les appelants entendent une musique d'attente et des messages d'estimation pendant qu'un agent se libère.

## 10.1 Stratégies de distribution

| Stratégie | Description | Cas d'usage |
| --- | --- | --- |
| ringall | Tous les agents sonnent simultanément | Petite équipe (< 5 agents) |
| leastrecent | Agent qui n'a pas reçu d'appel depuis le plus longtemps | Équilibrage commercial |
| fewestcalls | Agent ayant traité le moins d'appels | Équilibrage strict de charge |
| random | Tirage aléatoire | Distribution équitable simple |
| rrmemory | Round-robin avec mémoire | Standard call center |
| linear | Premier agent libre dans l'ordre de la liste | Hiérarchie : senior d'abord |
| wrandom | Aléatoire pondéré par la pénalité (penalty) | Mix expert / junior |

## 10.2 Création d'une file d'attente

Menu Téléphonie → Queues (Call Center → Queues).

Cliquez sur Ajouter une file (Add Queue).

Renseignez les champs principaux.

Enregistrez puis Apply Changes.

| Champ | Description | Exemple |
| --- | --- | --- |
| Queue Number | Numéro interne de la file | 8001 |
| Queue Name | Libellé descriptif | file_commercial |
| Strategy | Voir 10.1 | rrmemory |
| Music On Hold | Musique d'attente diffusée | default |
| Welcome Prompt | Message d'accueil de la file (optionnel) | queue_welcome_commercial |
| Timeout | Durée de sonnerie d'un agent avant passage au suivant | 20 sec |
| Retry | Délai avant nouvelle tentative | 5 sec |
| Wrap-up Time | Temps de respiration entre 2 appels pour un agent | 10 sec |
| Max Wait Time | Durée max d'attente avant débordement | 180 sec |
| Max Queue Length | Nb max d'appelants simultanés en file | 20 |
| Periodic Announce | Annonce répétée pendant l'attente | queue_periodic_30s |
| Periodic Frequency | Périodicité de l'annonce | 30 sec |
| Failover Destination | Destination de débordement (voicemail, autre file…) | Voicemail 1400 |

## 10.3 Ajout des agents (membres de la file)

Deux modes d'agents existent :

Static agents : agents toujours rattachés à la file. Sonnent dès qu'ils sont enregistrés en SIP.

Dynamic agents : agents qui se connectent / déconnectent eux-mêmes via les codes de fonction (login *81 / logout *82).

Dans la file, onglet Agents / Members.

Ajoutez les extensions des agents : 1101, 1102, 1103…

Pour chaque agent, définissez la pénalité (penalty). Une pénalité plus élevée signifie « solliciter en dernier recours ».

Indiquez si l'agent est statique ou dynamique.

## 10.4 Codes de fonction des agents dynamiques

| Code | Action |
| --- | --- |
| *81 + numéro de file | Connexion (login) à la file |
| *82 + numéro de file | Déconnexion (logout) de la file |
| *83 + numéro de file | Pause (ne plus recevoir d'appels) |
| *84 + numéro de file | Fin de pause |
| *85 | Consulter la liste des files où l'agent est connecté |

## 10.5 Annonces et messages de file

Trois fichiers vocaux sont typiquement utilisés :

Welcome prompt : « Vous êtes en relation avec le service commercial AFRIKIMMO… »

Periodic announce : « Tous nos agents sont en ligne. Merci de patienter, votre appel est important… »

Position announce (optionnel) : « Vous êtes en position N en file d'attente. »

Ces fichiers s'ajoutent dans Audio → Custom Prompts (voir chapitre 8) puis sont sélectionnés dans la définition de la file.

## 10.6 Supervision et statistiques

Menu Reports → Queue Statistics : durée moyenne d'attente, taux d'abandon, appels par agent.

Menu Status → Queues : vue temps réel des files (appelants en attente, agents disponibles).

Module CDR (Call Detail Records) : journal détaillé de tous les appels.

Astuce : Activez l'enregistrement des appels au niveau de la file pour disposer d'un historique audio complet (menu Queue → Record Calls = Yes).

# 11. Music On Hold (musique d'attente)

La musique d'attente est diffusée lorsqu'un correspondant est mis en attente, transféré, ou qu'il patiente dans une file.

## 11.1 Ajout d'une nouvelle catégorie de musique d'attente

Menu Audio → Music On Hold.

Cliquez sur Ajouter une catégorie (Add Category).

Donnez un nom (par ex. moh_afrikimmo).

Uploadez les fichiers WAV ou MP3 (le PBX réencode automatiquement les MP3).

Affectez la catégorie aux files d'attente concernées.

Attention : Vérifiez que vous disposez des droits d'usage (SACEM ou équivalent) pour toute musique commerciale diffusée. Préférez des musiques libres de droits (royalty-free).

# 12. Sauvegarde et restauration

## 12.1 Sauvegarde manuelle

Menu Système → Backup & Restore.

Cliquez sur Create Backup.

Cochez les éléments à inclure : Configuration, Voicemails, Recordings, Custom Prompts.

Cliquez sur Save : un fichier .tar.gz est généré et téléchargeable.

## 12.2 Sauvegarde automatique programmée

Dans Backup & Restore, ouvrez l'onglet Schedule.

Activez la planification.

Choisissez la fréquence (quotidienne / hebdomadaire), l'heure, et la destination (FTP, SFTP, e-mail).

Testez la connexion FTP / SFTP avant d'enregistrer.

## 12.3 Restauration

Menu Système → Backup & Restore → Upload.

Sélectionnez le fichier .tar.gz à restaurer.

Cliquez sur Restore.

Le PBX redémarre les services. Comptez 2 à 3 minutes.

Attention : La restauration écrase l'intégralité de la configuration courante. Effectuez d'abord une sauvegarde de l'état actuel.

# 13. Sécurité et maintenance

## 13.1 Changement du mot de passe administrateur

Menu Système → Comptes utilisateurs (User Accounts).

Modifiez le mot de passe de l'utilisateur admin.

Utilisez un mot de passe fort : 16 caractères, mix majuscules / minuscules / chiffres / symboles.

Conservez le mot de passe dans un coffre-fort numérique (Bitwarden, KeePass, 1Password).

## 13.2 Mise à jour du firmware

Téléchargez le firmware sur https://www.zycoo.com (section Support / Downloads).

Menu Système → Firmware Update.

Sélectionnez le fichier (.bin ou .tar.gz selon modèle).

Cliquez sur Upload puis Update.

Le PBX redémarre. Comptez 5 à 10 minutes. Ne coupez pas l'alimentation.

Attention : Une mise à jour interrompue peut briquer l'autocom. Utilisez un onduleur (UPS) et faites la mise à jour pendant les heures creuses.

## 13.3 Pare-feu et anti-fraude

Activez Fail2Ban (Sécurité → Fail2ban) : bannit les IP qui tentent des authentifications SIP frauduleuses.

Limitez les permissions sortantes (Outbound Routes) aux seuls codes pays nécessaires. Bloquez les destinations à tarif élevé (satellite, internationaux exotiques) si non utilisées.

Surveillez le journal des appels (CDR) : un pic d'appels nocturnes vers l'international est un signal de fraude.

Désactivez SIP en accès direct depuis Internet. Utilisez un VPN site-à-site pour les téléphones distants ou un SBC.

## 13.4 Journalisation et logs

Menu Status -> System Logs : logs Asterisk, dmesg, sécurité.

Menu Reports -> CDR Reports : tous les appels avec durée, source, destination, statut.

Menu Reports -> Recordings : enregistrements audio des appels.

Exportez périodiquement les CDR en CSV pour archivage légal et analyse.

# 14. Dépannage / FAQ

| Symptôme | Cause probable | Action recommandée |
| --- | --- | --- |
| Pas d'accès web | PC pas dans le bon sous-réseau | Mettre le PC en 192.168.10.x avant la première connexion |
| Téléphone ne s'enregistre pas | Mauvais mot de passe SIP, mauvais SIP server | Vérifier extension + IP du PBX, regarder Status -> SIP Peers |
| Le poste sonne mais coupe au décroché | Problème NAT / RTP | Activer NAT, ouvrir UDP 10000-20000, vérifier External IP |
| Coupures audio à mi-conversation | Codecs incompatibles, jitter réseau | Forcer G.711 alaw, prioriser le VoIP en QoS sur le routeur |
| IVR ne joue pas le bon message | Fichier non importé en WAV 8kHz mono | Reconvertir avec ffmpeg, ré-importer, recharger l'IVR |
| Appel international refusé | Outbound route restrictive ou plafond crédit opérateur | Vérifier le pattern de la route + crédit du trunk |
| File d'attente : aucun agent ne sonne | Agents dynamiques pas connectés (*81) | Faire taper *81<numéro file> aux agents, vérifier statut Queue |
| Pas de tonalité de retour d'appel | Codec non négocié avec l'opérateur | Activer également ulaw + alaw côté trunk |
| Echo permanent en conversation | Cancellation d'écho désactivée ou gain trop élevé | Activer Echo Cancellation, baisser le gain Tx du trunk |
| FXO : appel reçu mais le canal reste occupé après raccrochage | Détection de raccrochage opérateur incorrecte | Activer Hangup Polarity, lancer Tone Detection, ajuster Busy Count |
| FXO : pas de Caller ID affiché | Caller ID Detection mal paramétré | Tester FSK Bell 202 et FSK V.23, position 'After Ring' |
| FXO : son trop faible / saturé | TX/RX Gain inadapté à la ligne opérateur | Régler TX Gain et RX Gain par paliers de 1 dB jusqu'à équilibre |
| FXO : voyant éteint après branchement | Pas de tension de boucle sur la ligne | Vérifier le câble RJ-11 et la prise opérateur |
| FXO : appel sortant échoue avec congestion | Tone Country incorrect | Régler Tone Country sur fr, cm, ci selon le pays |

## 14.1 Outils de diagnostic en ligne de commande (SSH)

Pour les administrateurs avancés, l'accès SSH (port 22) ouvre une console Asterisk.

# Connexion à la console Asterisk asterisk -rvvvv # Voir les peers SIP enregistrés sip show peers # Voir les appels en cours core show channels # Voir l'état des canaux DAHDI (FXO) dahdi show channels dahdi show status # Recharger uniquement le module SIP sip reload # Voir les agents d'une file queue show 8001

# 15. Annexes

## 15.1 Codes de fonctionnalités utiles

| Code | Fonction |
| --- | --- |
| *97 | Accès à votre messagerie vocale |
| *98 | Accès à n'importe quelle messagerie vocale |
| *72 + ext | Activer le renvoi inconditionnel |
| *73 | Désactiver le renvoi inconditionnel |
| *52 + ext | Activer le renvoi sur non-réponse |
| *53 | Désactiver le renvoi sur non-réponse |
| *78 | Ne pas déranger (DND) - activation |
| *79 | Ne pas déranger (DND) - désactivation |
| *8 | Pickup (intercepter un appel qui sonne sur un autre poste) |
| *81 + queue | Login agent dynamique |
| *82 + queue | Logout agent dynamique |
| *83 + queue | Pause agent |
| *84 + queue | Fin de pause agent |

## 15.2 Tableau récapitulatif - exemple AFRIKIMMO

| Élément | Numéro / Identifiant |
| --- | --- |
| Modèle du PBX | Zycoo CooVox-U20-A4 (4 FXO intégrés) |
| Adresse IP du PBX | 192.168.10.100 |
| Numéro public principal | +237 xxx xxx xxx |
| IVR principal | 9000 (ivr_accueil_afrikimmo) |
| File commercial | 8001 (file_commercial) |
| File technique | 8002 (file_technique) |
| Direction Générale | 1001 |
| Standard / Accueil | 1400 |
| Voicemail accueil | 1400@default |
| Plage horaire ouverture | Lun-Ven 08h-18h, Sam 08h-13h |
| Trunk FXO 1 | fxo1_orange_principal |
| Trunk FXO 2 | fxo2_orange_secondaire |
| Trunk FXO 3 | fxo3_mtn |
| Trunk FXO 4 | fxo4_secours |
| Trunk SIP opérateur (optionnel) | trunk_orange_sip |

## 15.3 Glossaire

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| IPPBX | Standard téléphonique interne fonctionnant sur IP |
| SIP | Session Initiation Protocol - protocole de signalisation VoIP |
| RTP | Real-time Transport Protocol - flux audio des appels |
| DID | Direct Inward Dialing - numéro public attribué par l'opérateur |
| IVR | Interactive Voice Response - serveur vocal interactif |
| MoH | Music On Hold - musique d'attente |
| FXO | Foreign eXchange Office - port pour ligne analogique entrante |
| FXS | Foreign eXchange Subscriber - port pour téléphone analogique |
| DTMF | Tonalités générées par les touches du téléphone |
| Trunk | Lien d'opérateur permettant les appels vers le RTC |
| Queue | File d'attente où les appelants patientent |
| NAT | Network Address Translation |
| SBC | Session Border Controller - équipement de sécurité VoIP |
| CDR | Call Detail Record - enregistrement détaillé d'un appel |
| DAHDI | Digium Asterisk Hardware Device Interface - pilote des cartes FXO/FXS |
| RTC | Réseau Téléphonique Commuté - réseau analogique historique |
| FSK | Frequency Shift Keying - modulation utilisée pour transmettre le Caller ID |

## 15.4 Ressources officielles

Site constructeur : https://www.zycoo.com

Centre de support et téléchargement firmware : https://www.zycoo.com/support

Documentation Asterisk : https://wiki.asterisk.org

Forum communautaire : https://forum.zycoo.com

- Fin du manuel -